Комнатный термостат ТА3 фирмы IMIT (Италия)

Комнатный термостат с газовым сильфоном и с одним переключающим контактом. Применяется для офисных помещений, а также для жилых помещений, промышленных систем отопления и кондиционирования воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Релейный выход: 16 (2,5) А; 250V переменного тока

Диапазон устанавливаемой температуры: 50/300 С

Погрешность срабатывания: t. 0,40 К/0,80 К

Класс изоляции: I

Степень защиты корпуса прибора: IP 20

Число автоматических циклов: II (100.000) VDE

Скорость изменения температуры: 1К/ 15 мин.

Максимально допустимая температура: 500 С

УСТАНОВКА – Термостат должен быть установлен на высоте около 1,5 м от пола в зоне, отражающей среднюю температуру. Избегайте установки в зонах с застоявшимся воздухом, вблизи дверей, окон, источников тепла и т.п.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ – Снимите крышку отжав крепление «С» (см. рис. В оригинальном паспорте). Закрепите термостат на стене двумя шурупами максимального диаметра 3.5 мм, используя отверстия (В-В) на основании прибора.

Примечание: Термостат необходимо использовать только при неподвижном креплении.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ – Протяните провода через отверстие в основании и подсоедините их к зажимам прибора как показано на схеме на внутренней стороне крышки.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

- Качество приобретенного оборудования полностью соответствует техническим условиям производителя;

- Срок гарантии – 12 месяцев с момента продажи;

- Безотказная работа оборудования гарантируется только при соблюдении правил и условий монтажа, электроподключения и эксплуатации;

- Установка оборудования должна быть выполнена специалистами в соответствии с указаниями по монтажу и со стандартами по электобезопасности. Невыполнение этих требований может нанести ущерб людям, животным и окружающим предметам, за которые производитель и поставщик не несут ответственности;

- Если в гарантийный период оборудование оказалось дефектным, составляется двухсторонний акт о выявленных неисправностях;

- Демонтаж оборудования возможен только после подписания акта обеими сторонами;

- Гарантия недействительна: при неправильной эксплуатации, несоблюдении схемы подключения, всякого рода вмешательстве во внутреннюю схему оборудования, дефектном электропитании, неправильном обслуживании, механических повреждениях, попадании в оборудование воды и химических веществ;

- Гарантия недействительна  при произведенном не гарантийном ремонте в период действия гарантийных обязательств;

- Гарантии не распространяются на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным оборудованием.